МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                      ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                            «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» Г.ВОЛГОДОНСКА

Открытое занятие

Объединение:

Радиоконструирование

Педагог дополнительного образования

Кузьменко Владимир Васильевич

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Занятие.

Тема: «Химические источники питания радиолюбительских и бытовых устройств (ХИТ)»

Цель:   Ознакомить учащихся с громадным многообразием химических источников тока (сокращённо ХИТ), выпускаемых в мире, как одноразовых, так и многоразовых (перезаряжаемых), в доступной для восприятия младшими школьниками форме. Что можно и чего нельзя делать при экспериментах с химическими источниками питания. Остерегаться коротких замыканий  в цепи, вредных экспериментов по зарядке незаряжаемых, типичных солевых или «алкалайновых» (щелочных) батареек. Соблюдать полярность +, – при подключении к своим самоделкам. Предпочтительное применение имеющихся в наличии в кружке батареек.

Задачи: - Закрепление знаний о химических источниках тока и их применнении.

Ознакомление  с громадным многообразием батарей.

Обобщение знаний и умений учащихся  при работе с ХИТ:

–  методика последовательного соединения элементов в батарею;

– умение пользоваться «боксиками» для сборки батареи соответствующего напряжения;

–      рекомендации по недопущению соединения в батарею источников различного назначения и напряжения;

– распознавание начертания батарей электропитания на принципиальных электрических схемах;

–  что представляет собой  самоделка или бытовое батарейное устройство без источника питания?;

–    меры безопасности при механическом и химическом повреждении батарей.

Расширение  кругозора, привитие интереса к электротехнике,  электронике.

Оcнащение:

Подборка максимального количества разнообразных автономных   источников питания – из наличия в объединении – способных запитать наши самоделки. Различные боксики на 2-3-4-6-8 элементов.  Игротека с питанием от автономных химических источников питания. Экспонаты по изучению устройств на постоянном токе (электрические цепи, мини - электросеть), cветильники для оснащения рабочего места. Приборы для проверки электрических и электронных схем (прозвонка определения целостности проводников, вольтметр, амперметр, омметр).

Ход занятия:

I. Организационный момент.

II. Вступительная часть – предварительная проработка темы.

Побудительным мотивом повторения и расширения темы ХИТ (химических источников тока) явилось утверждение, прозвучавшее из уст одного специалиста-электрика на одной из инженерно-технических выставок, что-де ЭДС (электродвижущая сила) единичной батарейки (химического источника тока) не может превышать 1,5 вольта!!? Я застыл, мягко говоря, в недоумении … Дальше будет всё понятно.

Но сначала начну издалека.

Нам всем, людям, здорово повезло. Мы родились и живём на удивительной планете Земля. С её громадными водными ресурсами, разнообразными полезными ископаемыми, животным и растительным миром, научно называемыми фауна и флора соответственно.

За время своего существования человека, как вида, он научился выращивать злаки, добывать огонь, выплавлять металлы. Человек приручил (одомашнил) животных, научился строить жилища и многое другое. Но вот помощников в тяжёлом труде у «Хомо Сапиенс» не было, если не считать  лошадей и слонов, прирученных для переноски тяжестей. И так – на протяжении многих и многих веков!

Подвижки пошли с изобретением паровой машины Уатта – английского изобретателя. Дальше – больше.

220 лет назад итальянский физик Алессандро Вольта продемонстрировал своё изобретение: «Вольтов столб» или «батарею Вольта».  Об этом ниже – в исторической справке. Долго этому изобретению не находили применения. «Вольтов столб» применил российский изобретатель Петров, зажёгший от «Вольтова столба» первую в мире электрическую дугу, применявшуюся позднее для целей освещения. А ныне вы все знаете, что электрическая дуга применяется, главным образом, для сварки металлов.

Мы в радиообъединении сваркой не пользуемся – это опасно для зрения и может привести к электротравме, так как сварочное напряжение составляет 70 вольт (а это опасно!). Мы наши самоделки из деталей с медными выводами соединяем пайкой. Пайка – это прочное соединение преимущесвенно медных сплавов расплавленным паяльником припоем (сплав олова и свинца) и добавлением канифольного флюса.

Удивительно, что на Земле, точнее в её недрах, имеются металлосодержащие руды, из которых выплавляют металлы. Иначе не было бы всего многообразия электрических и электронных устройств, к которым мы привыкли. В самом деле, трудно себе представить жизнь без элекроэнергии. На  бытовом уровне в каждой квартире имеется несколько розеток, куда подключаются:

– стиральная машина;

– холодильник;

– посудомоечная машина (у кого есть);

– электроплита;

– электродуховка;

– электрочайник;

– компьютер;

– телевизор и многое другое, что работает от электроэнергии.

Ну, и конечно, лампы электроосвещения:

– лампы накаливания;

– электролюминесцентные, они же ртутные, проблема утилизации которых стоит очень остро. Ртуть – ядовитый металл, плавящийся при положительной температуре. Пары ртути токсичны.

– есть ещё и светодиодные лампы, но проблемы вторичной переработки      имеются и у них.

Токсичными являются и батарейки электропитания, хоть на них и написано:

0% ртути,  0% кадмия (тяжёлые металлы). Выброшенная батарейка отравляет целый квадратный метр площади. И если ёжик забредет на этот квадратный метр…

Кто-то может объяснить: откуда берётся электроэнергия для бытовых нужд (  220 В)?

В связи с тем, что 220В переменного тока опасно для жизни (электричество не только помогает, но может способсвовать несчастному случаю, если не соблюдать правила безопасной эксплуатации электроустановок),  мы применяем ограниченное число сетевых устройств.

Для минимизации (снижения) электротравматизма в кружке мы применяем в основном батарейное питание, т.е. низковольтное. Вот и тему нынешнему  занятию определили батарейкам и  продлению жизни ёжиков.

III. Определение темы и цели занятия.

-Имеется ли необходимость нам детально разбираться в технических характеристиках   и особенностях ХИТ?

-Какие виды химических источников тока вы знаете и надеетесь узнать дополнительно из материалов данного занятия?

-Что необходимо предпринять, когда источники питания иссякли?

-Как избежать экологической нагрузки  на среду обитания при утилизации отработавших своё батареек?

- Вопросы охраны труда: не перезаряжать ХИТ, остерегаться коротких замыканий, не бросать в огонь!

IV.   Основная часть.

Все мы знаем, что смонтированные в радиообъединении  и фабричные  электронные и электрические устройства (фонарики, пульты управления телевизорами, игрушки, переносной электрифицированный инструмент, например, шуруповёрты, и т.д.) не могут работать без «батареек». В данном случае под «батарейками» мы подразумеваем многообразие фабричных устройств – выпускаемых массово изделий для питания электроэнергией малогабаритных устройств.

И этих самых батареек выпускается так много, что это трудно себе вообразить! Из открытых источников: одна известная японская фирма за 70 лет своего существования (с 1931 по 2000 г.г.) выпустила более 100 миллиардов батареек. Много это или мало – судите сами (!) Если их положить друг за другом вплотную, то они обогнут Землю по Экватору 120 раз. Если вас не впечатляют земные масштабы, можно применить космические: это 6 раз от Земли до Луны! Если и это трудно вообразить, то возьмем старинные громадные чашечные весы: если на одну чашу весов погрузить все те перечисленные 100 миллиардов батареек с единичным весом 22 грамма/штука, то на другую чашу весов надо поставить для уравновешивания 440 000 слонов весом 5 тонн каждый! И это только одна фирма! Другая же не менее известная фирма производит 6 000 000 000 (миллиардов!) ,батареек в год. Про Китай мы помолчим – это сейчас мировой лидер по производству батареек. Какую бы батарейку вы cегодня ни взяли; на ней будет написано: «Маde in China» (сделано в Китае).

Сразу оговоримся. Использованные батарейки, исчерпавшие свой энергетический ресурс (в простонародии – «севшие») не выбрасывайте в мусорное ведро с бытовыми отходами. Повторюсь: юных экологов поразило то, что выброшенная в лесу батарейка, заржавев и распространив на площади прим. 1 кв. метр всю внутреннюю «химию», убивает 1 (одного) ёжика! Надо «дохлые» батарейки опускать в специальные жёлтые контейнеры с надписью «Для ртутных ламп и батарей». Такие контейнеры имеются при ЖЭКах – это там, где родители платят за квартиру. И родителей приучайте, чтоб опасные отходы (а ртутные лампы и батарейки относятся к опасным отходам–поверьте) они  опускали в те самые контейнеры.

2. Наши приспособления для проверки годности батареек

Очень часто бывает необходимо проверить годность той или иной батарейки перед установкой в игрушку, прибор, девайс. Измерительный прибор показывает наличие напряжения, а моторчик не крутится, лампочка не горит. В этом случае поможет боксик на 1 элемент и миниатюрная лампочка накаливания. Если элемент АА вставить в этот боксик и лампочка будет гореть – энергия в батарейке ещё есть. Если нет – то батарейку в утиль; только помните, что я вам рассказал про ёжиков.

3. Не возобновляемые – одноразовые – батарейки. Возобновляемые –                            аккумуляторы

Как отличить батарейку от аккумулятора, который можно перезаряжать хоть 100 раз. И тут я вас в который раз призываю – читайте, что написано на рубашке (корпусе) батарейки. Если там написано +  – (полярность)  1,5 B (V) или кратное полутора: 3В; 4,5В; 9В – то  это солевые (обычные) или щелочные (Alkaline – «алкалайновые»). Литиевые батареи выпускаются с напряжением 3 Вольта и кратными этому значению величинами. Стало быть, если вы вставите в боксик 2 таких батарейки, то у вас получится 6 Вольт, а светодиоды выдерживают 3 Вольта…

И большинсво из вас сталкивается с аккумуляторами, в тех же размерах, что и «одноразовые» батарейки. Это чаще в  игрушках, имеющих гнездо для пополнения (читай: зарядки) электроэнергией от другого источника, чаще –от сети переменного тока, т.е. от розетки. Бывают ещё предварительно заряженные «Пауэрбанки» – и от них можно пополнить аккумулятор игрушки, а уж смартфон сам Бог велел в полевых условиях от «Пауэрбанка» запитывать; был бы разъём USB – микроUSB. Но что интересно, у аккумуляторов старых типов (NiCd, NiMH – пояснить) напряжение чуть больше 1 Вольта, точнее 1,2 В и кратные:  3,6В; 7,2В; 9,6В; 12В и т.д. Отдельно надо рассказать про кислотные свинцовые батареи аккумуляторов, у которых напряжение кратное 2,2 Вольта. Такие аккумуляторы ставят на автомобили – и они не просто тяжёлые, а очень – очень тяжёлые. У них 6 банок Х на 2,2 В = 13,2 Вольта. И вот если взяться мокрыми руками за клеммы такого аккумулятора, то можно получить электрический удар.      «Опасность электрического тока» – тема инструктажа по ОТ.

Кислотные аккумуляторы нашли применение в источниках бесперебойного питания компьютеров (ИБП)  – взять у компьютерщиков, показать.

И очень быстро развивается производсво аккумуляторов с применением химического элемента  – лития. Слышали: Li-ion (литий-ионные), литий-полимерные аккумуляторы с большой    ёмкостью. У них много достоинств, помимо рекордной ёмкости – в разы  более быстрый заряд, малое внутреннее сопротивление, напряжение выше, чем у всех известных батареек и аккумуляторов – почти 4 Вольта (точнее – 3,6 Вольта). И это нужно учитывать при подключении самоделки. Если от одной гальванической батарейки 1,5 В светодиод не будет светиться, то от литиевой просто сгорит! И тут мы подошли к ещё к одному правилу: прежде, чем подключать самоделку к источнику питания, проконсультируйся у педагога. Это поможет избежать неприятностей и травм. К недостаткам, причём очень серьёзным, аккумуляторов с применением лития следует отнести их высокую пожароопасность и взрывоопасность!  Это в кино весело взрываются всякие петарды, а в жизни нет желания повредить глаза, или лицо, хоть детское, хоть взрослое. Поэтому у нас в кружке литиевые аккумуляторы в единичных экземплярах, только для демонстрации: как они выглядят и сколько вольт «выдают»? Надо помнить, однако, что только в виртуальной реальности, т.е. в компьютерных играх – у игроков по 7 жизней, а фактически у каждого своя и только одна. Надо ею дорожить! Жить без травм и несчастных случаев.

4. Чем же ещё отличаются гальванические элементы перезаряжаемые от неперезаряжаемых?

Тем и отличаются, например, типоразмера АА, что на рубашках батареек перезаряжаемых указывают тип (NiCd, NiMH, Li-ion, ёмкость в mA\h – например 1800 mA\h и что можно перезаряжать («Rechargeable»). На простых батарейках так и пишут «Не перезаряжать, в огонь не бросать!». Или по – английски: «Not Rechargeable» или  «Do not recharge». Про «в огонь не бросать», по – моему, понятно.

5. На что ориентироваться при выборе батареек и аккумуляторов?

Ёмкость батареек зависит от величины. У нас в кружке есть все типоразмеры:  ААА, или «мизинчиковые», их ставят в пульты управления телевизорами;

АА – они же «пальчиковые» – самые распространенные в наше время;

С  (343);

D(373)  и, наконец,  типа «Крона», она же 6F22 по Европейскому стандарту.

Покупать следует в зависимости от напряжения   питания самоделки, применяемого боксика:  на 2;  3;  4; 6 батареек. И от того, как долго должна работать самоделка. И сразу вопрос: «Почему 4 батарейки «алкалайновых» в Fixpris cтоят дороже 10 солевых? ». Так уж хороши «алкалайновые» как их рекламируют? До «10 раз дольше» – это вряд ли! «Алкалайновые» стоит покупать, если они будут питать игрушки с электромоторчиками. А, например, настенные кварцевые часы могут работать 2 года и на солевой батарейке. Потом, отработавшую свой срок батарейку относим куда? Помните о ёжиках!   Еще несколько простых правил, которых следует придерживаться:

Не путайте литиевую батарейку с литиевым аккумулятором – это два совершенно разных устройства!

Не пытайтесь заряжать одноразовые батарейки – это может привести к травмам и порче оборудования!

Не вставляйте в устройство гальванические элементы разных типов или с разной степенью заряда!

И ещё напомню: соблюдайте полярность! Впрочем, вы это знаете – к пружинке боксика «–», к кругляшку «+». Педагог перепутал полярность в пульте управления телевизора; пульт разогрелся очень сильно, но выжил! Повезло. Иначе пришлось бы покупать новый пульт.

Историческая справка: Днём рождения батареи принято считать 1800 год, то есть прошло уже целых 220 лет, когда итальянский физик Алессанро Вольта продемонстрировал своё изобретение – серебряные (Ag) и цинковые (Zn) диски, между которыми помещалась ткань, пропитанная кислотой. Это был первый химический источник тока – «вольтов столб» или «батарея Вольта»

V. Практическая работа с самоделками и конструкторами

Формируем  сборные источники питания, испытываем с самоделками и конструкторами. Отбраковываем «неэффективные» батарейки с помощью простешего испытателя.

VI . Подведение итогов:

Выставка смонтированных в кружке рабочих самоделок, расчитанных на различные  напряжения и «привязка» к ним источников питания из имеющихся в радиообъединении.

Обладая элементарными навыками грамотного употребления и соединения  батареек, вы не повредите ни сами батарейки, ни устройства, питаемые от этих батареек. Внимательно читайте в инсрукциях предпочтительное применение источников питания. Это поможет избежать повреждения приборов, защитит от травм.

И об экологии. Щадящее воздействие  на   внещнюю среду позволяет нам превратить её из условно-«враждебной» в «комфортную»,   удобную для всех  нас. Осознание того, что вы своим отношением к экологии при пользовании химическими источниками тока спасаете жизнь животных

Конечно, не все из вас станут  впоследствии электриками,  электронщиками, IТ-специалистами, но навыки, которые вы приобретаете в процессе занятий в кружке,  пригодятся  вам в любых сферах жизни.

VII. Релаксация:

–  Если ваc заинтересовала тема  занятия, ответьте на   вопросы, не прозвучавшие на данном занятии:

–  объясните, пожалуйста, откуда берётся электроэнергия для бытовых нужд  (   220 В)?;

–   является ли опасным переменное напряжение 220 вольт для человека при неумелом пользовании неисправными приборами?;

–  протекает ли через тело человека ток при прикосновении к выводам +, – боксика руками?;

–  как вы понимаете термин «неощутимый ток»?;

–  есть ли у человека органы чувств, позволяющие чувствовать электрическое напряжение, магнитное поле, радиоактивное излучение?

VIII. Занятие окончено. Всем большое спасибо!

Есть вопросы по данной беседе? Присылайте на сайт СЮТ:

sut-vdonsk@yandex.ru